Тема 1. Общие требования.

- Какие работы производятся на ОПО горно-металлургических производств?
Ответ: Все перечисленные

- Какие из перечисленных работ проводятся с отключением источников энергии от действующего технологического оборудования?
Ответ: Ремонтно-строительные работы, проводимые на объекте или строительной площадке эксплуатирующей организации

- Кем определяются порядок и форма регистрации отклонений от нормальной эксплуатации оборудования после проведения капитального ремонта…?
Ответ: Эксплуатирующей организацией

- Какое из перечисленных требований при организации работ с подрядными организациями на ОПО горно-металлургической промышленности указано неверно?
Ответ: Схемы подключения потребителей к энергоносителям … должны быть согласованы с территориальным органом Ростехнадзора

- Кем могут проводиться работы повышенной опасности на ОПО горно-металлургической промышленности?
Ответ: Как работниками эксплуатирующей организации, так и работниками подрядных организаций

- С кем согласовывается перечень работ повышенной опасности на ОПО горно-металлургической промышленности?
Ответ: Со службой производственного контроля или с лицом, ответственным за осуществление производственного контроля

- Какие из перечисленных требований к акту-допуску подрядных организаций … указаны неверно?
Ответ: Акт-допуск должен подписываться только представителями эксплуатирующей организации (заказчика)

- В каком количестве экземпляров составляется акт-допуск подрядных организаций …?
Ответ: В двух экземплярах

- Какие действия предпринимаются при необходимости ведения работ после истечения срока действия акта-допуска …?
Ответ: Составляется новый акт-допуск на следующий срок

- С кем согласовывается инструкция, определяющая порядок подготовки и безопасного проведения газоопасных работ …? (2 варианта)
Ответ: Со службой производственного контроля
Ответ: С ГСС

- Переносные взрывобезопасные светильники с каким напряжением должны использоваться при выполнении газоопасных работ внутри баков, колодцев, …?
Ответ: Не выше 12 В

- Какое из перечисленных требований к газоопасным работам в колодцах, боровах, … указано верно? (2 варианта)
Ответ: Проведение ремонтных работ внутри нагретых технических устройств разрешается после проветривания и снижения температуры воздуха в них до 40°С
Ответ: В исключительных случаях ремонтные работы проводятся при температуре в них выше 40°С

- Кто обязан проверить состояние рабочего места … перед началом выполнения газоопасной работы? (2 варианта)
Ответ: Газоспасатель (член ДГСД)
Ответ: Ответственный исполнитель работ

- В течение какого времени наблюдающий (наблюдающие) должны вести наблюдение за рабочими, находящимися внутри емкости …?
Ответ: В течение выполнения всей газоопасной работы

- В каком случае допускается проводить газоопасные работы I группы в темное время суток?
Ответ: Если оформлен план организации и проведения газоопасной работы и наряд-допуск

- Какой стаж работы в газовом хозяйстве должны иметь лица, назначаемые ответственными руководителями и ответственными исполнителями газоопасных работ?
Ответ: Не менее одного года

- С кем согласовывается план организации и проведения газоопасной работы?
Ответ: Со всеми перечисленными

- Какое из перечисленных требований к наряду-допуску на работы повышенной опасности указано верно? (2 варианта)
Ответ: Если при выполнении работ по нарядам-допускам имели место аварии, инциденты или несчастные случаи, эти наряды-допуски следует хранить вместе с материалами расследования
Ответ: Заполнение всех граф наряда-допуска проводится в соответствии с содержанием подстрочного текста

- На какой максимальный срок выдается наряд-допуск на работы повышенной опасности?
Ответ: На 30 календарных дней

- Какие действия должны быть произведены в случае изменения условий производства работ …?
Ответ: Работы прекращаются, наряд-допуск закрывается и выдается новый наряд-допуск для дальнейшего проведения работ

- Кто определяет (назначает) работников, выполняющих мероприятия по безопасности труда, указанных в наряде-допуске (ответственных исполнителей)?
Ответ: Выдающий наряд-допуск

- Какие из перечисленных требований к наряду-допуску на работы повышенной опасности указаны неверно? (2 варианта)
Ответ: Работники бригады имеют право возвращаться после обеденного перерыва на рабочее место без производителя (руководителя) работ
Ответ: После окончания работы наряд-допуск остается у производителя (руководителя) работ

- Какое количество производителей (руководителей) работ назначается … при производстве работ в несколько смен?
Ответ: Несколько производителей (руководителей) работ в соответствии с количеством смен

- Кто должен снять ограждения зоны производства работ, переносные плакаты безопасности … после окончания работ повышенной опасности?
Ответ: Производитель (руководитель) работ

- В каких из перечисленных случаях допускается продолжать работы, проводимые по наряду-допуску …?
Ответ: Если изменился состав бригады

- Какие действия должны быть выполнены при утрате наряда-допуска на работы повышенной опасности?
Ответ: Работы должны быть прекращены. На продолжение работ должен быть оформлен новый наряд-допуск, и допуск к работе произведен заново

- В течение какого времени хранятся закрытые (подписанные) наряды-допуски на работы повышенной опасности?
Ответ: В течение одного месяца

- В течение какого времени хранится журнал регистрации нарядов-допусков со дня внесения последней записи?
Ответ: В течение 6 месяцев

- Какие из перечисленных газоопасных работ относятся к I группе газоопасности?
Ответ: Работы, проводимые в газоопасных местах, в которых пребывание работников без изолирующей ГЗА смертельно опасно

- Каким составом должны выполняться газоопасные работы I и II группы газоопасности с образованием взрывопожароопасных смесей?
Ответ: Не менее двух человек под наблюдением газоспасателя или члена ДГСД

- Какие из перечисленных требований предъявляются к работникам, выполняющим газоопасные работы II группы? (2 варианта)
Ответ: Прохождение медицинского освидетельствования
Ответ: Возраст не моложе 18 лет

- На какие группы подразделяются газоопасные места на ОПО горно-металлургической промышленности?
Ответ: На I и II группы газоопасности

- Кто должен быть ответственным руководителем при проведении сложных газоопасных работ …?
Ответ: Начальник цеха или его заместитель

- Какое из перечисленных требований к допуску к газоопасной работе после перерыва … указано неверно?
Ответ: Допуск должен осуществлять начальник цеха

- Кто должен осуществлять контроль наличия вредных и взрывопожароопасных веществ в воздушной среде …? (2 варианта)
Ответ: Газоспасатель
Ответ: Член ДГСД

- Кто выдает наряд-допуск на проведение работ в газоопасных местах, выполняемых подрядными организациями?
Ответ: Ответственный руководитель того структурного подразделения, в котором будет проведена данная работа

- Чем может смазываться инструмент для рубки и резки металла при выполнении газоопасных работ I группы?
Ответ: Всем перечисленным

- Какое из перечисленных требований при проведении работ по обследованию дымовых труб указано верно? (2 варианта)
Ответ: Отбор проб материалов производится не менее чем на трех отметках по высоте трубы
Ответ: Выбор технических средств для проведения обследования технического состояния дымовой трубы определяется специалистом, проводящим обследование

- С чьего разрешения можно снимать предупредительные плакаты и включать ТУ или трубопроводы в работу после ремонта?
Ответ: С разрешения ответственного руководителя ремонтных работ

- На какое время допускается постановка автотранспорта с работающим двигателем ближе 5 м от зданий?
Ответ: Не более чем на 2 минуты

- В каких помещениях допускается использование транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания, не оборудованных нейтрализаторами выхлопных газов?
Ответ: В помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией

- Что из перечисленного должны включать технические и организационные меры по обеспечению промышленной безопасности металлургических производств при проектировании объектов металлургии?
Ответ: Все перечисленное

- Что должно быть разработано для обеспечения безопасности при освоении новых производств, технологических процессов и технических устройств?
Ответ: Временные инструкции, содержащие меры, направленные на безопасное ведение технологических процессов и безопасную эксплуатацию оборудования

- В какой зоне не допускается нахождение людей?
Ответ: В зоне погрузки грейферными или магнитными кранами

- С какой периодичностью должны проверяться на работоспособность вентиляционные системы и состояние ванн травления?
Ответ: Ежедневно

- Какие требования к производственным помещениям, оборудованию участков приготовления травильных растворов и травления металла указаны верно?
Ответ: Все перечисленные

- Чем должна обеспечиваться безопасность производственных процессов нанесения металлопокрытий?
Ответ: Всем перечисленным

- Что должно устраиваться над постановочными путями чугуновозных и шлаковозных ковшей в пределах литейного двора …?
Ответ: Крыши или специальные навесы

- При каких условиях запрещается эксплуатация плавильных агрегатов?
Ответ: При разгерметизации системы водяного охлаждения этих агрегатов

- Какие требования установлены к загружаемым в печи руде, ферросплавам и другим материалам?
Ответ: Должны быть предварительно просушены или прокалены

- Как часто цапфы ковшей должны проверяться методом неразрушающего контроля?
Ответ: Не реже одного раза в год

- Какой допустимый износ цапф ковшей во всех измерениях?
Ответ: Не должен превышать 10 % первоначальных размеров

- Какие требования установлены к процессу сливания расплава металла из ковшей и миксеров?
Ответ: Все перечисленные требования

- После чего разрешается производить слив расплава в ковши, вышедшие из ремонта?
Ответ: Только после тщательного их просушивания и разогрева

- Чем должны быть оборудованы места пересечения железнодорожных путей …?
Ответ: Должны быть оборудованы автоматической сигнализацией

- Какие требования установлены к месту расстановки ковшей, предназначенных для расплава металла?
Ответ: Должны расставляться на горизонтальных площадках в соответствии с проектом и учетом технологии производства

- Какие требования установлены к состоянию вакуум-ковшей, тиглей, коробов, кристаллизаторов, изложниц и других емкостей для расплава …?
Ответ: Должны быть очищены от мусора

- Какие требования установлены к фурмам для продувки жидкого металла газами?
Ответ: Должны быть просушены и подогреты в специальной печи до температуры, регламентированной технологическими инструкциями

- При каком давлении дутья производится смена прогоревшей фурмы шлаковой летки …?
Ответ: Не более 0,005 МПа (0,05 кгс/см²)

- Что должны обеспечивать конструкция и установка элементов фурменного прибора?
Ответ: Должны обеспечивать герметичность

- Какие требования установлены к инструментам, приспособлениям и оснастке, используемым для ведения технологии или обслуживания оборудования?
Ответ: Должны применяться по назначению и соответствовать требованиям безопасности при работе с ними

- Какие требования установлены к инструментам и приспособлениям, используемым во взрывопожароопасных зонах и помещениях?
Ответ: Не должны давать искры при работе с ними

- Какими средствами пожаротушения должны быть оборудованы помещения где хранится карбид кальция?
Ответ: Порошковые огнетушители, сухой песок

- От чего должны быть защищены составные части производственного оборудования …?
Ответ: От всего перечисленного

- Какие требования установлены к установке расходных баков с мазутом?
Ответ: Должны быть установлены на расстоянии не менее 5 м от печей и должны быть защищены специальными экранами от нагревания теплоизлучением

- Какое требование к устройству внутренних производственных помещений … указано неверно?
Ответ: Помещения пультов управления должны иметь вытяжную вентиляцию

- С учетом какой минимальной скорости движения воздуха проектируются открытые проемы укрытия потенциально опасного оборудования?
Ответ: 1,5 м/с

- Чем должен быть покрыт пол рабочей площадки возле электропечи?
Ответ: Электроизолирующим настилом

- Как должны быть расположены пульты управления агрегатами?
Ответ: В безопасном месте и обеспечивать видимость агрегата и проводимых работ на площадке

- Что должны иметь закрома и ямы?
Ответ: Со всех сторон должны иметь ограждение

- Как должна устраняться пробуксовка ленты конвейера?
Ответ: Должна устраняться соответствующей натяжкой ленты натяжными устройствами после очистки барабанов и ленты

- Что должно быть исключено в коммуникациях системы транспортирования взрывопожароопасных веществ и материалов?
Ответ: Образование взрывоопасной среды

- На что должна быть проверена система пневмотранспорта перед вводом в эксплуатацию?
Ответ: На плотность под рабочим давлением

- Чем должны быть оборудованы шлаковозы?
Ответ: Механизмами кантования (поворота) чаши с электрическим приводом и дистанционным управлением

- Что должно иметься на шлаковом отвале?
Ответ: Телефонная или радиосвязь с диспетчерской службой производства

- Какие шпалы должны применяться на железнодорожных путях шлакового отвала?
Ответ: Огнестойкие шпалы

- Какие требования установлены к кабине завалочной машины?
Ответ: Должна быть теплоизолированной и защищать машиниста от возможных брызг металла и шлака

- Какие требования установлены к оборудованию производственных помещений, в которых возможны воспламенения одежды или химические ожоги?
Ответ: Должны быть установлены фонтанчики питьевой воды, краны, раковины, ванны самопомощи или аварийные души

- С какой периодичностью должны проходить поверку контрольно-измерительные приборы (КИПиА) в процессе эксплуатации?
Ответ: Не реже одного раза в год, если иной срок не установлен паспортом КИПиА

- При каком давлении газа разрешается применять жидкостные манометры для периодических замеров?
Ответ: При давлении до 0,03 МПа

- Требованиям какой документации должны соответствовать средства автоматизации, производственной сигнализации и связи, блокировочные устройства? (2 варианта)
Ответ: Производственной документации
Ответ: Правил безопасности процессов получения или применения металлов

- В течение какого времени должны подаваться звуковые и световые сигналы перед пуском в работу технического устройства …?
Ответ: Не менее 10 секунд

- Как часто должна производиться ревизия систем автоблокировки и сигнализации?
Ответ: В сроки, указанные в паспортах или технических условиях заводов-изготовителей

- Какие требования установлены к системам освещения во взрывоопасных помещениях?
Ответ: Должны предусматриваться системы освещения во взрывобезопасном исполнении

- Что должна обеспечить система светозвуковой сигнализации?
Ответ: Оповещение эксплуатационного персонала о пуске, остановке и нарушениях установленного режима работы технических устройств

- Какие требования установлены к расположению КИПиА?
Ответ: Приборы должны устанавливаться в удобных и безопасных местах для наблюдения и регулирования

- Какие требования установлены к проверке и испытанию приборов во взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях?
Ответ: Должны производиться в условиях, исключающих искрообразование

- Какие требования установлены к оснащению колошниковой площадки?
Ответ: Должна быть освещена в вечернее и ночное время и ограждена перилами высотой не менее 1,1 м со сплошной зашивкой стальными листами

- Какой запас прочности должны иметь канаты для подвески и подъема контргрузов?
Ответ: Восьмикратный

- Что должно быть установлено в здании подъемника?
Ответ: Прямая телефонная (радио-) связь с колошниковой площадкой и скиповой ямой

- Какие требования установлены к подвешиванию скипов?
Ответ: Скипы должны подвешиваться не менее чем на двух канатах, имеющих шестикратный запас прочности каждый

- Чему подлежат производственные емкости (ковши, шлаковые чаши, совки, кюбели, тара, корзины) после изготовления или ремонта?
Ответ: Проверке состояния

- Чем должны защищаться стальные канаты и цепи грузоподъемных устройств …?
Ответ: Должны защищаться кожухами от воздействия лучистого тепла

- Что должно быть предусмотрено при проектировании конвейеров для подачи материалов?
Ответ: Все перечисленное

- В каком случае при проектировании крюковых подвесок необходимо предусматривать стопорение гайки дополнительной фиксацией?
Ответ: С механизмом вращения крюка

- Какие требования установлены к хранению стержней, шаров, футеровки, запасных деталей и приспособлений?
Ответ: Должно быть предусмотрено в специально выделенных местах на стеллажах или в таре

- Какое из перечисленных требований к применению жетон-бирочной системы указано неверно?
Ответ: Жетон-бирочная система предусматривает применение бирки при эксплуатации только тех ТУ, которые оборудованы замками-выключателями

- Какое из перечисленных требований к замкам, применяемым для процедуры замковой блокировки, указано неверно?
Ответ: Должны оснащаться функцией удержания ключа в закрытом положении

- При наличии каких дефектов ковшей их эксплуатация не допускается?
Ответ: При наличии всех перечисленных дефектов, а также не допускается эксплуатация ковшей, потерявших форму вследствие деформации

Тема 2. Требования безопасности при производстве, транспортировании, использовании черных металлов и сплавов на основе этих металлов. Производство цветных металлов.

- Какие требования предъявляются к устройству и эксплуатации печей для обжига шихтовых материалов и концентратов?
Ответ: Запрещается эксплуатация печей при остаточном разрежении ниже величины, указанной в технологической инструкции

- В каких местах осуществляется дозировка шихтовых материалов и смешивание их с алюминиевым порошком и селитрой во вновь строящихся и реконструируемых металлотермических цехах?
Ответ: В отдельных помещениях

- Что не допускается к загрузке в агрегаты, содержащие расплавленный металл или шлак?
Ответ: Загрузка шихты и материалов с количеством влаги выше, чем предусмотрено в технологической инструкции

- Какие требования установлены к выгрузке шихтовых материалов на рудном дворе?
Ответ: Выгрузка должна быть механизирована

- Какие требования установлены к конусным и бесконусным засыпным аппаратам?
Ответ: Засыпные аппараты должны быть герметичными и рассчитаны на рабочее давление газа под колошником

- Какое требование установлено к устройству выходных отверстий продувочных свечей на доменных печах?
Ответ: Должно быть выше верхних площадок колошника не менее чем на 4 м

- Как часто должны производиться проверки приборов измерения уровня засыпи печи?
Ответ: Не реже двух раз в месяц

- Какая допускается предельная температура колошникового газа в случае задержки загрузки печи?
Ответ: Не должна превышать 500 °С

- При каком содержании кислорода в колошниковом газе закрытых рудовосстановительных печей печь немедленно отключается?
Ответ: При увеличении до 2%

- Что должны обеспечивать системы охлаждения горна и лещади доменной печи?
Ответ: Должны обеспечивать перепад температуры не более 3 °С

- Из каких материалов должны быть выполнены здания литейных дворов и поддоменников?
Ответ: Из огнестойких материалов

- Чем должны быть защищены опорные колонны печи здания литейного двора и поддоменника от возможного воздействия чугуна и шлака?
Ответ: Должны быть защищены огнеупорным материалом

- С какой периодичностью должны производиться замеры температуры кожухов воздухонагревателя?
Ответ: Систематически (не реже одного раза в месяц)

- При нагревании кожуха воздухонагревателя до какой температуры должны приниматься меры по устранению причин, приведших к его перегреву?
Ответ: Свыше 150 °C

- Как часто комиссионно должно проверяться техническое состояние воздухонагревателей и их арматура?
Ответ: Не реже одного раза в месяц

- С какой периодичностью должны производиться замеры аэродинамического сопротивления насадки воздухонагревателей?
Ответ: Ежегодно

- Какое из перечисленных требований к воздухонагревателям в доменном производстве указано верно? (2 варианта)
Ответ: Засорение и забивка щелей не допускаются; Ширина кольцевой щели между кожухом и площадками обслуживания, а также между вертикальным газопроводом, пересекающим площадку, и площадкой должна быть не менее 50 мм

- Какие требования установлены к конструкции клапанов, перекрывающих поступление газа к горелкам?
Ответ: Конструкция должна обеспечивать плотное перекрытие газопровода

- Какие требования установлены к диаметру лазов пылеуловителей?
Ответ: Диаметр не менее 600 мм

- После чего должны производиться работы по ремонту пылевыпускного клапана?
Ответ: После установки листовой заглушки над пылевыпускным клапаном с соблюдением мер безопасности

- Каким инструментом выполняется взятие проб жидкого чугуна на химический анализ?
Ответ: Просушенным и подогретым инструментом

- При каких условиях осуществляется пользование механизмами передвижения ковшей?
Ответ: Только при исправной звуковой и световой сигнализации

- На каком расстоянии запрещается производство работ на путях от стоящих под наливом ковшей?
Ответ: На расстоянии ближе 15 м

- На каком расстоянии от кантуемых ковшей должен размещаться пульт управления на шлаковом отвале?
Ответ: На расстоянии не менее 10 м

- Чем должны быть перекрыты приемные бункера грануляционных установок?
Ответ: Предохранительными решетками с ячейками не более 200 х 200 мм

- Где должна производиться грануляция шлака?
Ответ: В специальных герметизированных установках или в грануляционных бассейнах за пределами цеха

- Чем должны быть ограждены грануляционные бассейны?
Ответ: Перилами высотой не менее 1,1 м

- Какие требования предъявляются к предохранительным решеткам бункера?
Ответ: Должны быть оборудованы предохранительными решетками с ячейками размером не более 300 х 300 мм

- Чем должны быть оснащены доменные печи?
Ответ: Автоматизированной системой контроля, управления и диагностики технологического процесса

- Как должна производиться установка мульд на стеллажах?
Ответ: Без свесов и перекосов

- Как должна производиться заливка чугуна в миксер?
Ответ: В центр окна равномерной струей с минимальной высоты

- С какой периодичностью миксеровым должны проверяться состояние и исправность миксера?
Ответ: Ежесменно

- В какой сталеплавильный агрегат завалка металлической стружки не допускается?
Ответ: В двухванный агрегат

- Что должно быть выполнено во время завалки материалов и подвалки шихты?
Ответ: Должны быть реализованы мероприятия по безопасности работников

- В каких случаях не допускается завалка лома в конвертер?
Ответ: При наличии в нем жидкого шлака

- После выполнения каких мероприятий должна производиться заливка чугуна в печь?
Ответ: Только после полного закрытия сталевыпускного отверстия, установки сталевыпускного желоба и шлаковых ковшей

- После выполнения каких мероприятий разрешается производить работы на своде мартеновской печи?
Ответ: Только после выпуска плавки и до заливки чугуна в печь

- При каком условии разрешается производить работы на своде мартеновской печи?
Ответ: Только после выпуска плавки и до заливки чугуна в печь

- С какой периодичностью должна проверяться герметичность сводов и стен регенераторов, работающих с подогревом газа в них?
Ответ: Ежесменно

- С какой периодичностью необходимо проверять состояние системы охлаждения печей?
Ответ: Ежесменно

- Какому давлению гидравлического испытания должны подвергаться водоохлаждаемые элементы печей перед их установкой?
Ответ: На 1,5 величины рабочего давления охлаждающей воды

- Каким гидравлическим давлением должны испытываться на прочность и плотность трубки системы охлаждения индуктора?
Ответ: Не менее 1,5 величины рабочего давления охлаждающей воды

- Какое из перечисленных требований при эксплуатации электропечи указано неверно?
Ответ: Печь перед открыванием должна быть заполнена кислородом

- Каким гидравлическим давлением должны быть испытаны на прочность и плотность трубки индуктора?
Ответ: Давлением, превышающим рабочее давление охлаждающей воды не менее чем в 1,5 раза

- Какому гидравлическому испытанию должны подвергаться водоохлаждаемые элементы печи "Аусмелт" перед их установкой?
Ответ: На 1,5 величины рабочего давления охлаждающей жидкости

- Какой напорный бак должен быть установлен в печи "Аусмелт" на случай отключения электроснабжения?
Ответ: Обеспечивающий подачу воды в течение 15 минут с момента отказа системы циркуляционного водяного охлаждения

- Подача шихты с какой влажностью запрещается в печь "Аусмелт"?
Ответ: Более 8 % по массе

- До какой минимальной температуры должна быть охлаждена печь "Аусмелт" для возобновления подачи охлаждающей жидкости при перегреве печи и неисправности водоохлаждающих элементов?
Ответ: 150 °C

- В каком из перечисленных случаев запрещено возобновлять подачу воды к любому из водоохлаждаемых компонентов печи "Аусмелт"?
Ответ: Если температура этих компонентов превышает 150 °C

- В каком случае заправка мартеновских печей и двухванных сталеплавильных агрегатов не допускается?
Ответ: При открытом отверстии в площадке для спуска шлака

- Что должно быть отключено на горелках в первую очередь в случае аварии?
Ответ: Кислород

- Какие ручки должен иметь металлический инструмент, применяемый при обслуживании индукционных печей?
Ответ: Электроизолированные ручки

- Какие мероприятия должны быть выполнены при прогаре водоохлаждаемых элементов печи и попадании воды в зону плавления печи?
Ответ: Печь должна быть немедленно отключена

- В каких случаях не допускается отключение системы охлаждения кристаллизатора?
Ответ: До выгрузки слитка из камеры

- Чем должен быть покрыт пол пульта управления электронно-лучевой печью?
Ответ: Электроизолирующим материалом, на который должно быть нанесено клеймо испытания

- При каких условиях должны производиться все работы по подготовке плавки?
Ответ: Только при отключенной печи (установке)

- Что обязаны проверить сталевар и ответственные лица перед включением печи на плавку?
Ответ: Исправность оборудования, футеровки и свода печи

- Что должно быть у каждого плавильного агрегата с выпуском металла через летку?
Ответ: Должны быть две штанги длиной не менее 1,5 м и запасные пробки для закрывания леток

- Каков предельно допустимый износ цапф конвертера во всех измерениях в случае применения подшипников скольжения?
Ответ: Не должен превышать 10 % их первоначальных размеров

- Как часто должна производиться проверка состояния механизма поворота конвертера?
Ответ: Ежесменно

- Что должно регулярно производиться в корпусах обезвоживания шлама?
Ответ: Гидросмыв шлама с рабочих площадок и строительных конструкций

- Как должен быть подготовлен газоотводящий тракт конвертера к ремонту?
Ответ: Должен быть надежно отключен от общих коллекторов и боровов

- Что должно в обязательном порядке производиться при категорировании зданий и помещений?
Ответ: Расчет избыточного давления взрыва с учетом наиболее опасной модели аварийной ситуации

- Что необходимо делать во время работы мельницы в помольном помещении? (2 варианта)
Ответ: Включать световое предупредительное табло; Закрывать все двери

- В присутствии какого лица должна производиться присадка легковоспламеняющихся порошковых материалов, а также смесей на их основе в печь или ковш?
Ответ: В присутствии ответственного лица, назначенного распоряжением по цеху

- Какой запас прочности должны иметь цапфы ковшей, предназначенных для расплава металла?
Ответ: Не менее восьмикратного запаса прочности

- Какие требования установлены к управлению стопорами и шиберными затворами ковшей?
Ответ: Управление должно быть дистанционным

- С помощью каких устройств должно производиться удаление пыли из изложниц?
Ответ: С помощью пылеотсасывающих устройств

- Как должна производиться разделка сталевыпускного отверстия?
Ответ: Должна производиться только при наличии под желобом ковшей, а в разливочном пролете - состава с изложницами

- Что должно исключаться при присадке раскислителей в ковш?
Ответ: Повреждение стопорного устройства

- Какие требования установлены к сцепке и расцепке сталевозной тележки?
Ответ: Должны быть дистанционными

- Какие требования установлены к раздеванию слитков с помощью напольных машин или кранов?
Ответ: Необходимо осуществлять только после полного затвердевания слитков

- Какие требования установлены к укладке слитков?
Ответ: Укладка должна производиться на специальные стеллажи, исключающие раскатывание слитков

- Какие требования установлены к срокам осмотра баков (емкостей) для смазочных материалов и баков для варки смолы?
Ответ: Осмотр должен производиться не реже одного раза в год, а осмотр и чистка смотровых люков и вытяжных труб баков для варки смолы - ежедневно

- Какая устанавливается максимальная скорость движения железнодорожного транспорта на шлаковом дворе?
Ответ: 5 км/ч

- Какие требования установлены к сливу шлака в шлаковую яму?
Ответ: Должен производиться равномерной струей

- Где должен находиться работник при ручной подправке металла на ножницах?
Ответ: Сбоку от ножниц

- Какая должна быть температура в помещениях в холодное время года, там, где осуществляются мокрые производственные процессы?
Ответ: Не ниже 16 °C

- Чем должны быть оборудованы ванны с кислотой для травления оборудования?
Ответ: Местными отсосами

- Какие требования предъявляются к корзинам, загружаемым в щелочные ванны?
Ответ: Должны быть не влажными

- Как должны подготавливаться растворы кислот и щелочей?
Ответ: Кислота и щелочь должны заливаться небольшой струей в холодную воду

- Какой порядок приготовления растворов серной кислоты?
Ответ: При приготовлении растворов серной кислоты сначала необходимо заливать воду, а затем кислоту

- Какое из перечисленных требований при производстве глинозема указано верно? (2 варианта)
Ответ: Приводной механизм вращения печей спекания и кальцинации должен быть оборудован резервным двигателем с независимым источником питания; На газоходах отходящих газов печей спекания и кальцинации должны быть установлены автоматические газоанализаторы для контроля содержания в них окиси углерода

- Какие требования безопасности при электролитическом производстве и рафинировании алюминия указаны неверно?
Ответ: Рельсы напольных машин для обслуживания электролизеров должны иметь электроизоляционные вставки между соседними в ряду электролизерами. Сопротивление изоляции вставок должно быть не более 500 кОм

- В каком случае проводится внеочередное обследование кожухов доменных печей и воздухонагревателей?
Ответ: Во всех перечисленных случаях

- Какое количество выходов должен иметь поддоменник, не считая выхода на литейный двор?
Ответ: Не менее чем 2 выхода

- Какое из перечисленных требований к воздухонагревателям в доменном производстве указано неверно?
Ответ: Продолжительность проветривания воздухонагревателя перед повторным зажиганием газа и перед постановкой его на дутьевой режим определяется расчетом и регламентируется технологической инструкцией, но должна быть не более одной минуты

- На какую величину с возвышением внешнего рельса со стороны слива по отношению к другому должны укладываться пути для шлака на отвале?
Ответ: Не более 150 мм

- На каком расстоянии от бровки отвала должна располагаться ось пути для шлака на отвале?
Ответ: Не менее 1,4 м

- Какие независимые технологические линии должны иметь в своем составе установки придоменной грануляции шлака? (2 варианта)
Ответ: Резервную независимую технологическую линию; Рабочую независимую технологическую линию

- Какое из перечисленных требований к отводу шлакового желоба на резервную линию установки придоменной грануляции шлака указано верно?
Ответ: Отвод шлакового желоба на резервную линию должен быть перекрыт отсечным устройством и на длине не менее 1 м засыпан песком на 100 мм выше бортов желоба

- До какой температуры должны быть охлаждены системы оборотного водоснабжения установок придоменной грануляции шлака для производства работ по их ремонту?
Ответ: Не выше 40 °C

Тема 3 Требования безопасности в газовом хозяйстве металлургических и коксохимических предприятий и производств

- Чем проводится комплексное испытание (совместное испытание на прочность и герметичность) законченных строительством или реконструкцией наружных и внутренних (межцеховых и цеховых) газопроводов?
Ответ: Воздухом

- В какой документ должны заноситься записи о проведении технического обслуживания, выявленных дефектах и нарушениях газопроводов?
Ответ: В эксплуатационный журнал

- Какая допускается максимальная температура газа в газопроводах в случае подачи в них пара для пропарки, продувки и отогрева?
Ответ: 85 °С

- Как часто должна проверяться плотность присоединения импульсных труб и резинотканевых рукавов к штуцерам газопроводов и контрольно-измерительных приборов, расположенных в помещениях?
Ответ: Не реже одного раза в неделю

- Как часто должна проверяться плотность присоединения импульсных труб и резинотканевых рукавов к штуцерам газопроводов и контрольно-измерительных приборов, расположенных вне помещений?
Ответ: Не реже одного раза в месяц

- В каких случаях запрещается газовая резка и сварка на действующих газопроводах?
Ответ: На газопроводах, находящихся под разрежением

- На что должен проверяться выполненный сварной шов после врезки в действующий газопровод?
Ответ: На плотность

- Каким должно быть минимально допустимое давление газа непосредственно перед потребителем (после регулирующих приборов)?
Ответ: 0,5 кПа

- Разрешено ли использовать продувочные свечи для выпуска в атмосферу избыточного газа?
Ответ: Только в аварийных случаях

- С какой периодичностью на предприятиях проводится ревизия газопроводов при скорости коррозии более 0,5 мм/г?
Ответ: Один раз в год

- С какой периодичностью на предприятиях проводится ревизия газопроводов при скорости коррозии до 0,1 мм/г?
Ответ: Один раз в 4 года

- Как часто должна производиться нивелировка вновь сооружаемых газопроводов?
Ответ: Ежегодно, на протяжении двух лет после окончания строительства

- До розжига газопотребляющего агрегата чем должен быть продут газопровод перед коллектором?
Ответ: Газом

- В какие сроки в помещениях категории А должна осуществляться проверка плотности фланцевых и резьбовых соединений газопроводов, арматуры и приборов мыльной эмульсией?
Ответ: В сроки, предусмотренные заводской инструкцией, но не реже одного раза в месяц

- Из каких газов состоят промышленные газы объектов металлургии, возникающие (используемые) в процессе металлургического производства?
Ответ: Из всех перечисленных и иных газов, а также смесей газов

- С какой периодичностью должен производиться осмотр газопроводов, газовых установок и газового оборудования комиссией на производстве?
Ответ: Не реже двух раз в год

- Кто из перечисленных лиц не должен входить в состав постоянно действующей комиссии для проведения осмотров объектов газового хозяйства? (2 варианта)
Ответ: Главный инженер; Руководитель ПАСС(Ф)

- С какой периодичностью должна проверяться плотность присоединения импульсных труб и резинотканевых рукавов к штуцерам газопроводов и контрольно-измерительных приборов, расположенных в помещениях, и вне помещений?
Ответ: Не реже одного раза в неделю и не реже одного раза в месяц соответственно

- С какой периодичностью должна производиться ревизия с разборкой регулятора давления, предохранительных клапанов, фильтров газопроводов, газовых установок и газового оборудования?
Ответ: Не менее одного раза в год

- До каких пор должна осуществляться продувка азотом перед пуском в работу установки по производству реформерного газа для производства металлизованного горячевосстановленного железа?
Ответ: Пока на участке продувки кислорода будет не более 1 % кислорода

- Какое из перечисленных требований к установке по производству реформерного газа указано неверно?
Ответ: При остановке агрегатов по производству реформерного газа подача воздуха и природного газа на горелки должна быть открыта

- Кто утверждает инструкцию по перекачке сероуглерода из транспортной емкости в емкость хранения?
Ответ: Главный инженер предприятия

- Кем производится испытание газопроводов и газовых установок после окончания строительно-монтажных и сварочных работ (включая ремонтные работы)?
Ответ: Строительно-монтажной организацией с участием представителя предприятия

- Какое из перечисленных требований к манометрам, используемым при проведении испытаний газопроводов и газовых установок, указано верно?
Ответ: Все перечисленное верно

- В течение какого времени выдерживают испытательное давление в трубопроводе при испытании на прочность, после чего снижают до рабочего давления, при котором производят тщательный осмотр сварных швов (испытание на плотность)?
Ответ: В течение 10 минут

- Какое устанавливается минимальное расстояние от испытываемого газопровода большого диаметра, расположенных вне помещений, до границ охраняемой зоны во время проведения пневматических испытаний на прочность?
Ответ: 50 м

- Каким давлением производится дополнительное испытание на герметичность межцеховых и внутрицеховых газопроводов?
Ответ: Давлением, равным рабочему

- Какая установлена продолжительность дополнительных испытаний на герметичность для вновь сооружаемых газопроводов?
Ответ: Не менее 24 часов

- Какая устанавливается продолжительность периодических испытаний на герметичность для газопроводов, а также испытаний после ремонта, связанного со сваркой и разборкой газопровода?
Ответ: Устанавливается техническим руководством предприятия, но должна быть не менее 4 часов

- При какой скорости падения давления за время дополнительного пневматического испытания на герметичность внутрицеховых газопроводов (для трубопроводов внутренним диаметром до 250 мм включительно) результаты признаются удовлетворительными?
Ответ: Не более 0,1 % в час

- При какой скорости падения давления за время дополнительного пневматического испытания на герметичность межцеховых газопроводов (для трубопроводов внутренним диаметром до 250 мм включительно) результаты признаются удовлетворительными?
Ответ: Не более 0,2 % в час

- Какие журналы должны вестись на отдельных объектах газового цеха, а также в цехах, в составе которых имеются объекты газового хозяйства? (2 варианта)
Ответ: Агрегатный (ремонтный) журнал; Эксплуатационный журнал

- При каком избыточном давлении газа в газопроводах разрешается производить электросварочные работы на газопроводах при ремонтах?
Ответ: Не более 0,3 кПа

- Какие действия должны быть произведены перед продувкой газопровода?
Ответ: Задвижки должны быть установлены в нужное положение, водяные затворы залиты водой, а все люки, лазы и свечи плотно закрыты, за исключением той свечи, через которую будет производиться продувка

- В каком радиусе у мест выброса газовоздушной смеси в атмосферу должно быть приостановлено движение всех видов транспорта, запрещено применение открытого огня и производство сварочных работ в период продувки газопровода?
Ответ: В радиусе 50 м

- Каково минимально допустимое давление газа непосредственно перед потребителем (после регулирующих органов)?
Ответ: 0,5 кПа

- В каком случае допускается использовать продувочные свечи газопроводов для выпуска в атмосферу избыточного газа?
Ответ: В аварийных случаях

- Какие сроки проведения ревизии газопроводов должны быть при скорости коррозии более 0,5 мм/г?
Ответ: 1 раз в год

- При какой скорости коррозии срок проведения ревизии газопроводов должен быть не реже одного раза в 2 года?
Ответ: 0,1 - 0,5 мм/г

- Какой допускается максимальный подъем температуры газа в газопроводах в час?
Ответ: 15 °C

- С какой периодичностью проводится регулирование процессов сжигания газа при техническом обслуживании внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования?
Ответ: Не реже одного раза в 3 месяца

- В каком случае допускается подача газа без поднесения запальника, факела или другого воспламеняющего средства к горелке газопровода?
Ответ: Если температура кладки в разогретой зоне розжига факела превышает 800 °C

- Кто осуществляет выбор типа быстродействующего отсекающего клапана на подводе газа к каждому агрегату с дутьевыми горелками?
Ответ: Организация, проектирующая систему автоматики печи

- Какое из перечисленных требований при эксплуатации газового оборудования газопотребляющих агрегатов указано верно? (2 варианта)
Ответ: Для агрегатов, оборудованных инжекционными горелками, установка быстродействующих отсекающих клапанов не требуется, на них должны устанавливаться сигнализаторы падения давления газа; Если газ при подаче через первую горелку не загорится или, загоревшись в процессе регулирования, погаснет, необходимо прекратить подачу газа, проветрить топку и дымоходы, проверить давление газа и воздуха и после устранения неполадок приступить к повторному зажиганию

- С какой периодичностью должна производиться режимная наладка газоиспользующего оборудования?
Ответ: Не реже одного раза в три года

- В каком случае допускается режимную наладку газоиспользующего оборудования проводить не реже одного раза в четыре года?
Ответ: При стабильной работе газоиспользующего оборудования

- С какой периодичностью должна производиться проверка технического состояния вентиляционных каналов в зданиях (помещениях) с установленным газоиспользующим оборудованием и пылеуборка и дезинфекция вентиляционных каналов?
Ответ: Не реже двух раз в год и не реже одного раза в три года соответственно

- С какой периодичностью должны производиться проверка технического состояния промышленных дымоотводящих устройств (газоходов газоиспользующего оборудования, дымоходов и дымовых труб) и их прочистка?
Ответ: Не реже двух раз в год

- На каких минимальных расстояниях (по горизонтали) до групповых газобаллонных установок допускаются работы по газовой резке, сварке и другим видам газопламенной обработки металлов, а также применение открытого огня от других источников?
Ответ: 10 м

- На каких минимальных расстояниях (по горизонтали) до отдельных баллонов с кислородом и горючими газами допускаются работы по газовой резке, сварке и другим видам газопламенной обработки металлов, а также применение открытого огня от других источников?
Ответ: 5 м

- В каком положении разрешается устанавливать баллоны со сжатыми газами во время работы?
Ответ: В наклонном положении с вентилем, направленным вверх

- Какое действие должно быть осуществлено в первую очередь при зажигании ручной горелки или резака?
Ответ: Должен быть немного приоткрыт вентиль кислорода

- Какое из перечисленных действий допускается при эксплуатации оборудования для газопламенной обработки металлов?
Ответ: Направлять пламя горелки (резак) в сторону, противоположную источнику газоснабжения, при работе

- Какое из перечисленных требований при эксплуатации взрывопожароопасных объектов указано верно? (2 варианта)
Ответ: При необходимости следует пользоваться переносными аккумуляторными взрывобезопасными светильниками в помещении категории A; На каждой двери помещения категории A должны быть указаны категория помещения и класс взрывоопасной зоны

- С какой периодичностью должен производиться текущий ремонт оборудования с разборкой регуляторов давления, предохранительных клапанов и фильтров ГРП и ГРУ, если в паспортах заводов-изготовителей на это оборудование не установлены другие сроки обслуживания?
Ответ: Не менее одного раза в год

- При каком давлении должна производиться настройка срабатывания предохранительно-запорных клапанов при их наличии в ГРП (ГРУ)?
Ответ: На 15 % больше расчетного

- В каком случае допускается подача потребителям газа по обводной линии (байпасу) ГРП и ГРУ?
Ответ: При условии постоянного нахождения в ГРП или у ГРУ дежурного, регулирующего давление газа на выходе из ГРП или ГРУ

- Какие виды работ должны выполняться не реже одного раза в 2 месяца при эксплуатации ГРП и ГРУ?
Ответ: Проверка параметров срабатывания предохранительных запорных и сбросных клапанов

- Какие из перечисленных видов работ должны выполняться при техническом обслуживании технологического оборудования ГРП и ГРУ? (2 варианта)
Ответ: Очистка помещения и технических устройств пунктов редуцирования газа от загрязнений; Устранение утечек газа из разъемных соединений технических устройств

- В какие сроки должен проводиться капитальный ремонт ГРП и ГРУ?
Ответ: В сроки, установленные изготовителем

- Каким образом производится продувка импульсных газовых проводок сжатым воздухом?
Ответ: В сторону газопровода с отключением импульсной проводки от газопровода

Тема 4 
Требования безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха

- Какой должна быть объемная доля кислорода в воздухе производственных помещений производства ПРВ?
Ответ: Не менее 19 % и не более 23 %

- Какие требования установлены к проведению ремонтных работ внутри нагретых технических устройств? (2 варианта)
Ответ: Проведение ремонтных работ разрешается после снижения температуры воздуха в них до 40 °C; Проведение ремонтных работ разрешается после проветривания

- После установления каких показателей температуры разрешается проводить ремонтные работы внутри нагретых технических устройств, а также низкотемпературных технических устройств?
Ответ: После снижения температуры воздуха до 40 °С и проветривания, а низкотемпературных технических устройств - после отогрева до положительных температур (20 °С) и проветривания

- При каких условиях допускается перенос сроков проведения капитальных ремонтов основного технологического оборудования?
Ответ: При наличии положительного заключения экспертного обследования

- Каким образом должен проводиться отогрев трубопроводной арматуры?
Ответ: Горячим воздухом, паром или горячей водой

- Каким должно быть расстояние от устройства забора воздуха и камер всасывания работающих воздушных компрессоров ВРУ при выполнении ремонтных работ, работ по газовой сварке и резке металла, чтобы для их выполнения было необходимо наличие письменного разрешения руководителя производства (цеха) и наряда-допуска?
Ответ: Менее 100 м

- В течение какого срока должны храниться данные самопишущих приборов?
Ответ: Не менее 3 месяцев

- С какой периодичностью необходимо производить замену адсорбента в блоке осушки в установках, где температура сжатия воздуха в любой ступени компрессора выше 433 К (160 °С)?
Ответ: Два раза в год

- Какое предельно допустимое содержание масла в кислороде, поступающем в компрессоры и газодувки?
Ответ: 0,02 мг/м³

- При каком снижении давления во всасывающих коммуникациях компрессоров, сжимающих ПРВ, компрессоры должны автоматически отключаться?
Ответ: Ниже 0,5 кПа (50 мм вод.ст.)

- Какое должно быть содержание кислорода в воздухе помещения наполнения баллонов?
Ответ: При объемной доле кислорода в воздухе не менее 19 % и не более 23 %

- При какой предельной температуре кислорода после регулятора давления на линии регулирования прекращается его подача?
Ответ: При повышении более 100 °С

- При каком давлении должен срабатывать предохранительный клапан вакуумной камеры печи?
Ответ: При давлении 0,01 МПа (0,1 кгс/см²)

- При каком давлении должна производиться настройка срабатывания отсекающих клапанов КРП?
Ответ: При давлении на 15 % более расчетного и температуре 100 °С

- Как часто должна производиться проверка настройки отсечных и предохранительных клапанов? (2 варианта)
Ответ: После каждой ревизии и ремонта; Не реже одного раза в два месяца

- Сколько суток после наполнения должны выдерживаться баллоны с криптоноксеноновой смесью и криптоном в наполнительной комнате или складе баллонов?
Ответ: Не менее 14 суток

- Какая допускается максимальная объемная доля водорода в техническом аргоне, поступающем на очистку в ВРУ?
Ответ: 2,5 %

- При какой температуре возможно вскрытие реакторов каталитического гидрирования?
Ответ: После остывания их до температуры 40 °С

- Каким документом определяется максимальная величина давления газа (аргона), необходимая для открывания донных продувочных фурм и ковшевых пробок?
Ответ: Технологической инструкцией

- С какой периодичностью следует очищать фильтры?
Ответ: В первый раз - через 10 суток после ввода в эксплуатацию, далее - через каждые 6 месяцев

- С какой периодичностью должен производиться осмотр трубопроводов кислорода?
Ответ: Не реже одного раза в месяц

- Как часто должна производиться проверка конденсатоотводчиков и пароспутников, обогревающих трубопроводы кислорода в зимнее время?
Ответ: Ежедневно

- С какой периодичностью должна проводиться проверка правильности показаний приборов, перечень которых утверждается руководителем производства (цеха)?
Ответ: Не реже одного раза в 3 месяца

- Какое из перечисленных требований при хранении баллонов с эталонными и поверочными газовыми смесями в помещении хроматографии указано верно?
Ответ: Давление каждого баллона должно быть не более 20 МПа

- Из каких материалов выполняются линии отбора кислорода на анализ?
Ответ: Из коррозионно-стойкой стали или медных сплавов

- Какой установлен порядок хранения обтирочных материалов?
Ответ: В чистых металлических ящиках с крышками

- Из каких сплавов металлов запрещается установка арматуры на кислородопроводах?
Ответ: Из сплавов титана

- Какому классу должна соответствовать герметичность арматуры с металлическим уплотнением в затворе, применяемая для установки на трубопроводах водорода?
Ответ: Классу В

- Какому классу должна соответствовать герметичность затвора запорной арматуры со средой водорода?
Ответ: Классу A

- Какую арматуру не допускается применять на водородопроводах?
Ответ: Арматуру из серого чугуна

- В соответствии с требованиями какой документации должны производиться проектирование, монтаж и эксплуатация водородопроводов, а также вспомогательных трубопроводов обвязки участков комплекса получения и потребления водорода?
Ответ: Всей перечисленной документации

- Какой предел огнестойкости должен быть у стен, разделяющих взрывоопасные помещения на водородных станциях?
Ответ: 2,5 часа

- Какая должна быть минимальная высота забора по периметру территории всего комплекса производства водорода?
Ответ: 2 м

- Какое должно быть расстояние между ресиверами одного газа?
Ответ: Не менее 1,5 м

- Какие требования к ресиверам для водорода (сосудам) указаны неверно?
Ответ: Расстояние от ресиверов (сосудов) с водородом до ограждения открытых площадок, где они размещаются, должно быть не менее 1,0 м

- Чем обеспечивается противоаварийная автоматическая защита топочного пространства нагревательных печей?
Ответ: Всем перечисленным

- Какие требования из перечисленных должны предусматриваться для насосов и компрессоров (группы насосов и компрессоров), перемещающих горючие продукты?
Ответ: Должны предусматриваться их дистанционное отключение и установка на линиях всасывания и нагнетания запорных или отсекающих устройств

- В каком случае все технологическое оборудование должно продуваться инертным газом? (2 варианта)
Ответ: Перед пуском; После остановки более чем на 2 часа

- При каком содержании водорода в воздухе производственного помещения по сигналу от автоматического газоанализатора технологическое оборудование этого помещения должно быть остановлено?
Ответ: Выше 25 % нижнего предела взрываемости

- При каком содержании газов должна срабатывать световая и звуковая сигнализации, установленные с автоматическими газоанализаторами в помещениях категории А, где обращается водород?
Ответ: При содержании водорода в воздухе помещения не более 10% нижнего предела взрываемости, кислорода менее 19% и более 23%, угарного газа более 20 мг/м³, метана не более 10% нижнего предела взрываемости

- Какие требования к вентиляции помещения, где возможно выделение водорода, указаны верно? (2 варианта)
Ответ: Оборудуются естественной вытяжной вентиляцией из верхней зоны через дефлекторы в объеме не менее однократного в час; При обосновании допускается устройство механической приточно-вытяжной общеобменной вентиляции с кратностью воздухообмена не менее 6 в час

- Какие из перечисленных ограждающих конструкций не относятся к легкосбрасываемым?
Ответ: Противопожарные двери

- Какое минимальное остаточное давление должны иметь баллоны, подготовленные для наполнения водородом?
Ответ: Не менее 0,05 МПа

- На какой высоте от пола должны быть расположены окна в помещениях отделений наполненных баллонов, наполнительных и разрядных рамп?
Ответ: На высоте не менее 1,5 м

- Какой должна быть ширина свободного прохода между щитом управления вентилями и ближайшими стенами наполнительной?
Ответ: Не менее 0,8 м

- Стальными листами какой толщины должны отделяться от рабочей зоны баллоны с водородом при их горизонтальном расположении и размещении внутри помещения?
Ответ: Не менее 16 мм

- При какой чистоте водорода должен производиться пуск компрессора для наполнения баллонов?
Ответ: При чистоте водорода не менее 99,7 %

- Какие устройства должны быть установлены на нагнетательном газопроводе для отключения компрессора от коллектора высокого давления?
Ответ: Обратный клапан и два запорных вентиля, между которыми должна быть свеча с условным проходом не менее 6 мм, имеющая прямое сообщение с атмосферой

- На какой ступени сжатия водородные компрессоры должны иметь предохранительные клапаны?
Ответ: На всех ступенях сжатия

- Какой технической документацией должен быть оснащен каждый компрессорный агрегат или установка, или группа однородных компрессорных установок?
Ответ: Всей перечисленной документацией

- Какое требование к компрессорным установкам указано неверно?
Ответ: Компрессор и его электродвигатель должны устанавливаться на фундаментах, связанных с конструкциями здания

- Какое требование к компрессорным установкам указано верно?
Ответ: Для уменьшения динамических нагрузок компрессоры должны устанавливаться на виброизолирующих фундаментах или с устройством амортизаторов (антивибраторов) либо должны приниматься другие меры для уменьшения вибраций

- Какие требования к компрессорным установкам указаны неверно?
Ответ: Двери и окна помещения, где расположены компрессорные установки, должны открываться внутрь

- Какие требования к компрессорным установкам указаны верно?
Ответ: Помещение, где расположены компрессорные установки, следует оснащать средствами оперативной, в том числе диспетчерской, связи

- Где не допускается размещение операторных помещений?
Ответ: Во всех перечисленных местах

- Какие требования к монтажу и эксплуатации водородопроводов указаны неверно?
Ответ: Прокладка газопроводов в местах прохода людей должна предусматриваться на высоте не менее 1,8 м от пола до низа газопровода

- Какие требования к монтажу и эксплуатации водородопроводов указаны верно?
Ответ: Конструкция уплотнения, материал прокладок и монтаж фланцевых соединений должны обеспечивать необходимую степень герметичности разъемного соединения в течение межремонтного периода эксплуатации технологической системы

- Какая продолжительность пневматических испытаний установлена Правилами безопасности процессов получения или применения металлов после проведения плановых или аварийных остановок водородопроводов?
Ответ: 1 час

- Через какое время после ввода объекта в эксплуатацию должна проводиться первая выборочная ревизия водородопроводов на вновь осваиваемых производствах?
Ответ: Не позднее чем через 4 года

- С какой периодичностью должны проводиться испытания на плотность и прочность холодных участков (с температурой до 200 °C) водородопроводов, работающих под давлением до 15,0 МПа (150 кгс/см²)?
Ответ: Один раз в 8 лет

- С какой периодичностью должны проводиться испытания на плотность и прочность горячих участков (с температурой 200 - 400 °C) водородопроводов, работающих под давлением до 15,0 МПа (150 кгс/см²)?
Ответ: 1 раз в 5 лет

- В каких местах допускается прокладка водородопроводов?
Ответ: Над поверхностью земли, на стойках и эстакадах

- Через какие помещения допускается прокладка водородопроводов?
Ответ: Через производственные помещения, связанные с потреблением водорода

- Какие требования к размещению запорной арматуры на водородопроводах указаны верно?
Ответ: Арматура должна быть закреплена так, чтобы в результате температурных деформаций газопроводов в них не создавались изгибающие напряжения

- Какое допускается содержание кислорода в инертном газе, предназначенном для продувки водородной системы?
Ответ: Не более 1 %

- Какой должен быть общий объем инертного газа для нужд продувки водородной системы?
Ответ: Не менее 4 кратного объема системы

- Каким газом должны продуваться перед пуском и после остановки установки по производству водорода?
Ответ: Азотом

- Что должно предусматриваться для обеспечения требуемых режимов эксплуатации установки по производству водорода?
Ответ: Все перечисленное

- Какие требования к помещению операторной указаны верно?
Ответ: Полы в операторной должны быть диэлектрическими

- Какое минимальное количество выходов допускается в помещении операторной при площади свыше 150 м²?
Ответ: Два

- Какое минимальное количество выходов допускается в помещении операторной, расположенном на первом этаже?
Ответ: Один

- Где допускается размещение операторных помещений?
Ответ: В отдельных щитовых помещениях (встроенных или пристроенных)

- Чему должны соответствовать параметры процесса эксплуатации и ремонта оборудования?
Ответ: Всему перечисленному

- Какие производственные помещения должны быть оборудованы системами связи и сигнализации?
Ответ: Все производственные помещения, связанные с получением, хранением и применением водорода

- Какая допускается максимальная погрешность (точность измерения) газоанализаторов водорода?
Ответ: 0,2 % об

- В каких помещениях предупреждающий и аварийный сигналы должны подаваться у входа вне помещения?
Ответ: В помещении с периодическим пребыванием персонала

- Какие требования к пневматическим КИПиА указаны неверно?
Ответ: Воздухопроводы для КИПиА должны быть связаны с трубопроводами на технологические нужды

- Чем запрещается тушить пламя при возгорании водорода? (2 варианта)
Ответ: Водой; Огнетушителями

- Какие из перечисленных требований при ведении работ на объектах производства водорода указаны верно? (2 варианта)
Ответ: Работники на объектах производства водорода должны быть обеспечены СИЗ, спецодеждой, спецобувью и другими средствами, которые должны отвечать требованиям соответствующих стандартов безопасности труда; Открытые движущиеся части машин и механизмов, а также ременные, цепные и зубчатые передачи должны быть снабжены ограждениями, исключающими опасность травмирования людей этими частями и попадания в них посторонних предметов

- Какой порядок действий персонала при пожаре на установке получения водорода указан верно?
Ответ: 1. Вызвать пожарную команду; 2. Перекрыть подачу технологических газов на установку; 3. Снизить давление и выпустить водород в факельную систему для утилизации либо в обоснованных проектом случае в атмосферу

- Какие системы должны быть проверены в обязательном порядке перед началом пуска установок получения водорода?
Ответ: Все перечисленные системы инженерного обеспечения

- В соответствии с какой документацией должны производиться подготовка к пуску и пуск установок по производству водорода?
Ответ: В соответствии с технологическим регламентом, инструкцией по эксплуатации и проектом

- Каким образом не допускается определять утечки газов из соединений?
Ответ: С помощью открытого пламени

- Когда могут производиться ремонтные работы с открытым огнем в помещении с обращением водорода водородной станции?
Ответ: Не ранее чем через 4 часа после отключения установки, проведения анализа воздуха на отсутствие водорода и при соблюдении мер безопасности при огневых работах

- На каких аппаратах, заполненных водородом, допускается производство ремонтных работ?
Ответ: Производство ремонтных работ на аппаратах, заполненных водородом, не допускается

- В соответствии с каким документом работникам необходимо соблюдать требования безопасности при загрузке и выгрузке катализаторов и адсорбентов?
Ответ: В соответствии с технологическим регламентом

- Какие требования к аварийной системе вентиляции в компрессорном помещении при получении водорода методом диссоциации аммиака указаны неверно?
Ответ: Аварийная система вентиляции должна включаться в работу автоматически при 0,2 % содержания водорода в воздухе помещения

- С каким минимальным количеством независимых источников электроснабжения должно быть выполнено электропитание оборудования производства водорода?
Ответ: Два

- Что должно быть предусмотрено автоматизированной системой управления процессом при получении водорода методом диссоциации аммиака?
Ответ: Все перечисленное

- Какие требования для предотвращения взрывоопасных концентраций под кровлей помещения диссоциаторов и компрессорной водорода указаны неверно?
Ответ: Количество и места расположения датчиков довзрывных концентраций должны определяться самостоятельно начальником газозащитной станции по производству водорода

- Какие требования к процессу получения водорода и диссоциированного аммиака указаны неверно?
Ответ: Аппаратура автоматического регулирования, контроля и сигнализации должна быть установлена на пульте управления, расположенном в помещении, где размещены диссоциаторы

- С какой периодичностью оператору установки необходимо производить анализ на содержание аммиака в помещении диссоциаторов методами и приборами, установленными в технологическом регламенте (технологической инструкции)?
Ответ: Не реже одного раза в смену

- Какое испытательное давление должно приниматься для участка газопровода чистого газа от дроссельной группы до листовой задвижки, где Р2 - расчетное избыточное давление (по проекту) газовой среды на участке, МПа?
Ответ: 1,25P2, но не менее 0,05 Мпа

Тема 5

Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах

- Какую информацию включает в себя общий раздел плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах?
Ответ: Всю перечисленную информацию

- Что из перечисленного не является обязательной составляющей плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО?
Ответ: Результаты расчета риска возникновения аварий на опасном производственном объекте

- Что из перечисленного не входит в общий раздел плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах?
Ответ: Порядок действий в случае аварий на объекте в соответствии с требованиями, установленными федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности

- Для каких объектов должны разрабатываться планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО?
Ответ: Для ОПО, указанных в пункте 2 статьи 10 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"

- Каким образом необходимо разработать план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах в случае, если 2 и более объекта, эксплуатируемых одной организацией, расположены на одном земельном участке или на смежных земельных участках?
Ответ: Допускается разработка единого плана мероприятий для 2 и более объектов

- Сколько необходимо разработать планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, в случае если 2 и более объектов, эксплуатируемых одной организацией, расположены на одном земельном участке или на смежных земельных участках?
Ответ: Разрабатывается единый план мероприятий для двух и более объектов

- Кто утверждает план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий?
Ответ: Руководитель (заместитель руководителя)

- Какие сроки действия планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий установлены для объектов II класса опасности (за исключением объектов, на которых ведутся горные работы)?
Ответ: 5 лет

- Какие сроки действия планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий установлены для объектов III класса опасности (за исключением объектов, на которых ведутся горные работы)?
Ответ: 5 лет

- Какие сроки действия планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий установлены для объектов I класса опасности (за исключением объектов, на которых ведутся горные работы)?
Ответ: 5 лет

- Какой срок действия устанавливается для единого плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, расположенных на одном земельном участке или на смежных земельных участках?
Ответ: Наименьший срок, предусмотренный для этих объектов

- В какой срок после внесения изменений в системы управления технологическими процессами на объекте пересматриваются планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий?
Ответ: Не позднее 30 календарных дней

- Кто утверждает планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах? (2 варианта)
Ответ: Руководитель (заместители руководителей) организаций, эксплуатирующих объекты; Руководители обособленных подразделений юридических лиц (в случаях, предусмотренных положениями о таких обособленных подразделениях)

- С кем согласовываются планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий?
Ответ: С руководителями (заместителями руководителей, в должностные обязанности которых входит согласование планов мероприятий) профессиональных аварийно-спасательных служб или профессиональных аварийно-спасательных формирований, которые привлекаются для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте